# NVR3864-V6-IQ 신규 도입 BMT 테스트 절차서 (LPR 포함)

# 1. 개요 및 목적

■ 대상 장비: NVR3864-V6-IQ (64채널, 8 SATA, 2U 랙마운트)
■ 목적: 본 절차서는 신규 도입 예정인 NVR 장비의 대용량 처리 능력, AI 분석 및 차량번호 인식(LPR) 기능, 시스템 안정성을 검증하여 현장 도입 적합성을 판단하기 위함이다.

# 2. 테스트 환경 구성 (권장)

| 구분 | 상세 내역 |
| --- | --- |
| NVR | NVR3864-V6-IQ 본체 (HDD 8TB x 8EA 장착 권장 - RAID 5/6 테스트 용) |
| 카메라 | LPR 전용 카메라 1대, AI 카메라 4대, RTSP 시뮬레이터(64ch 풀 로드) |
| 디스플레이 | 4K 모니터 2대 (HDMI 1, HDMI 2 독립 출력) |
| 네트워크 | L2 기가비트 스위치, 클라이언트 PC (CMS/Web 접속용) |

# 3. 상세 테스트 항목 및 절차

## A. 기본 성능 및 UI (General Performance)

| ID | 항목 | 세부 항목 | 테스트 절차 및 방법 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 부팅 속도 | 콜드 부팅 | 1. 장비 전원을 완전히 차단 후 재인가한다. 2. 화면이 켜지고 녹화 아이콘이 뜰 때까지 시간 측정. | 3분 이내 부팅 및 녹화 시작 |
| A-2 | 출력 해상도 | 4K 듀얼 출력 | 1. HDMI 1, 2 포트에 4K 모니터 연결. 2. 설정 메뉴에서 각 포트 해상도를 3840x2160으로 설정. | 두 모니터 모두 4K@60/30Hz 정상 출력 |
| A-3 | UI 반응성 | 메뉴 조작 | 1. 64채널 라이브 화면 상태 유지. 2. 마우스로 메뉴 진입, 재생 화면 전환 시도. | 지연(Lag) 없이 즉시 반응 |

## B. 영상 처리 및 부하 (Processing & Load)

| ID | 항목 | 세부 항목 | 테스트 절차 및 방법 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 입력 대역폭 | 최대 대역폭 처리 | 1. 64채널 카메라 연결. 2. 총 비트레이트를 384Mbps까지 점진적 증가. | 프레임 드랍 및 영상 깨짐(Artifact) 없음 |
| B-2 | 압축 효율 | Ultra 265 / H.265 | 1. 동일 장면을 H.264와 Ultra 265로 전송. 2. NVR에서 수신되는 비트레이트 비교. | 스펙상 절감 효과(약 50% 이상) 확인 |
| B-3 | 디코딩 능력 | 동시 라이브 | 1. 4K 카메라 8대 동시 라이브. 2. 또는 2MP 카메라 32대 동시 라이브 설정. | 끊김 없이 부드러운 재생 확인 |
| B-4 | 장기 부하 | 72시간 연속 가동 | 1. 64채널 녹화 시작. 2. 72시간 방치 후 시스템 로그 확인. | 비정상 재부팅 및 녹화 누락 0건 |

## C. 저장 및 안정성 (Storage & Reliability)

| ID | 항목 | 세부 항목 | 테스트 절차 및 방법 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | RAID 구성 | RAID 5/6 구축 | 1. HDD 8개 장착. 2. 스토리지 메뉴에서 RAID 5 또는 6 볼륨 생성. | 정상적인 RAID 볼륨 생성 및 Ready 상태 |
| C-2 | HDD 장애 대응 | RAID 복구 (Rebuild) | 1. 녹화 진행 중 HDD 1개 강제 탈거. 2. 알람 발생 확인 후 새 HDD 장착. 3. 리빌딩 진행 상태 확인. | 녹화 중단 없이 리빌딩 시작, 데이터 손실 없음 |
| C-3 | Hot Spare | N+1 예비 전환 | 1. Hot Spare 디스크 설정. 2. 운영 디스크 장애 발생 시뮬레이션. | 설정된 예비 디스크로 자동 전환 및 녹화 지속 |
| C-4 | ANR 기능 | 네트워크 단절 보정 | 1. 카메라 랜 케이블 제거. 2. 10분 후 재연결. 3. 재생 메뉴에서 해당 구간 확인. | 단절 구간 영상이 SD카드에서 NVR로 자동 백업됨 |

## D. 지능형 기능 (AI & LPR)

| ID | 항목 | 세부 항목 | 테스트 절차 및 방법 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | VCA 분석 | 침입/라인 크로싱 | 1. 스마트 이벤트 구역 설정. 2. 사람/차량 진입 시도. | 검출 성공률 90% 이상, 오알람 최소화 |
| D-2 | 객체 구분 | 사람/차량 분류 | 1. Smart Intrusion Prevention 활성화. 2. 동물이나 흔들리는 나무 테스트. | 사람/차량 외 객체는 알람 필터링 확인 |
| D-3 | 스마트 검색 | AcuSearch | 1. 재생 화면 진입. 2. '빨간 옷' 또는 '차량' 필터 걸고 검색. | 수 초 이내 해당 속성 객체 리스트 표출 |
| D-4 | 얼굴 인식 | Face Detection | 1. 얼굴 라이브러리 등록. 2. 등록된 인물 카메라 통과. | 즉시 매칭 알람 및 로그 기록 |
| D-5 | 차량번호 인식 | LPR 인식률 (주간/야간) | 1. 주간/야간 환경에서 차량 진입 시도. 2. 정지 및 저속(20km/h 이하) 주행. | 번호판 텍스트 추출 정확도 95% 이상 |
| D-6 | 번호판 검색 | LPR Search | 1. 스마트 검색 메뉴 진입. 2. 특정 차량 번호(예: 1234) 입력 후 검색. | 해당 번호 차량의 영상 리스트 즉시 표출 |
| D-7 | 차단기 연동 | Allow/Block List | 1. 화이트리스트에 차량 번호 등록. 2. 해당 차량 진입 시 알람 아웃 동작 확인. | 차량 인식 즉시 알람 아웃(차단기 개방 신호) 동작 |

## E. 네트워크 및 보안 (Network & Security)

| ID | 항목 | 세부 항목 | 테스트 절차 및 방법 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 원격 접속 | 모바일 앱 성능 | 1. 외부망(LTE) 스마트폰 앱 접속. 2. 16분할 라이브 보기 시도. | 3초 이내 영상 표출, 연결 유지 |
| E-2 | 이중화 | 듀얼 LAN 구성 | 1. LAN 1, 2를 각각 다른 대역으로 설정. 2. 카메라망과 내부망 분리 동작 확인. | 망 분리 환경에서 각각 통신 정상 |
| E-3 | 보안 | HTTPS/802.1x | 1. HTTPS 인증서 설치 및 활성화. 2. 웹 브라우저 접속 시 자물쇠 아이콘 확인. | 보안 연결 상태에서 영상 지연 없음 |

## F. 호환성 (Compatibility)

| ID | 항목 | 세부 항목 | 테스트 절차 및 방법 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 타사 연동 | ONVIF 지원 | 1. 타사(Hikvision 등) 카메라 ONVIF 등록. 2. 라이브, 녹화, PTZ 제어 시도. | 주요 기능 정상 동작 |

위 절차서는 NVR3864-V6-IQ 모델의 스펙 및 주요 기능을 기반으로 작성되었으며, 현장 상황에 따라 테스트 항목이 가감될 수 있음.